贵州普定农村商业银行股份有限公司购买点钞机项目

询价文件

业主单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司

日    期：2024年5月

目   录

第一章  询价公告……………………………………………………………………………  3

第二章  询价须知……………………………………………………………………………  5

第三章  评审工作程序  ……………………………………………………………………… 11

第四章 竞选文件格式………………………………………………………………………… 12

# 第一章  询价公告

一、项目概况

1.项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司购买点钞机

2.项目预算：2720元/台，预计20台，合计54400元。

二、竞选人资格要求

（一）项目资质：1、具备点钞机销售经营范围，供应商须为制造厂商或制造厂商针对本项目授权的代理商。2、具有相应的货物供应和安装能力，并有良好的技术支持和售后服务能力。3、近三年类似业绩不少于3个。

（二）供应商基本资质条件为：1、供应商具备独立承担民事责任的能力。2、供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。3、供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。4、负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目/包件采购。5、成立年限不足半年，原则上不允许参加。

【报名时，须提供以上资料复印件加盖公章一套，不提供或提供不齐全不予报名。】

三、询价文件信息

询价文件获取方式：贵州普定农村商业银行官方网站

四、询价文件的递交

1.询价文件递交的截止时间：2024年5月10日15时30分

2.开标时间：2024年5月11日15时30分

3.开标地点：安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）（贵州普定农村商业银行股份有限公司602办公室）；

【逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照要求密封的响应文件，将予以拒收。】

五、联系方式

采购单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司

地址：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）

联系人：谢雯玲

电话：13668535903

# 第二章  询价须知

一、项目概况

1.项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司购买点钞机

2.项目预算：2720元/台，预计20台，合计54400元

二、银行专用a类点验钞机应具备

（一）主要特点

1、针对人民币目前流通钞设计，对绵软旧钞、高仿真机制假币、变造币等都具有独到的处理优势；具有人民币各版纸币分版及鉴伪功能。拥有磁图像分析鉴别和二维编码分析鉴别技术，全数字化、高速信息采集系统，可全面对第四、第五套人民币各种面值纸币进行检测，精确解析人民币各种机读防伪信息，并实现假币自动停机。同时具有各种面值纸币冠字号码识别功能。

- 2.智能人机交互系统：采用4.3寸电容触摸式彩色液晶显示器，图形化界面引导操作，使机具的操作和使用更方便，更富人性化。

- 3.自适应、自学习技术：自动跟踪各传感器参数，避免由于环境变化或元器件老化造成系统性能衰变，大大增加了系统的稳定性和免维护时间，使点验钞机长期工作稳定性更有保障。

- 4.高速、高精度图像识别技术及冠字号码识别技术：采用高速DSP处理器，运用白光、红外、透射、多光谱图像分析技术，使机器鉴别能力更强，高效的图像分析算法，不需降速，正常点钞的同时能够快速准确的识别钞票的冠字号码。

- 5.点钞信息的实时存储和上传功能：能够将点钞信息（包括冠字号码图像及明细信息）通过U口实时存入移动存储设备中（如：U盘），便于日后管理。

- 6.能准确的检测钞票的防伪特征。运用模糊智能技术对整张票面防伪信息进行分析、处理，做到以真防假和以假防假相结合，使得鉴伪更加准确、可靠。分张机构采用高耐磨材料，大大地延长了捻钞部件的使用寿命。

- 7.整机性能满足GB16999—2010《人民币鉴别仪通用技术条件》A级产品技术要求。

- 8.满足金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》的技术要求。

- 9.适应票面尺寸：长125～172mm，宽60～100mm，厚0.075～0.15mm；

- 10.显示方式：4.3寸电容触摸式彩色液晶屏；

- 11.操作方式：全中文菜单、屏幕引导操作；

（二）主要功能

- 1.智能点钞功能：点验钞机根据首张钞票信息来确定所点钞票面额，后面不同面额的钞票及假币都将被检出。

- 2.套别、版别识别功能：可根据需要自定义选择所需清分的版别。如未选择，点验钞机根据首张钞票信息来确定所点钞票版别及面额，后面不同版别和不同面额的钞票及假币都将被检出。

- 3.清点功能：关闭所有鉴伪功能，只计数。

- 4.混点功能：人民币特有状态，点验钞机根据首张钞票信息来确定所点钞票面额，后面不同面额的纸币及假币都将被检出。

- 5.收付款：可以进行收、付款的信息管理。

- 6.累加：进行点钞数量累加，主界面会显示“累加”字样。

- 7.操作员：本点钞机系统具有设置操作员号码的功能，便于操作管理。操作员需要预先设定，在点钞机系统启动或点钞过程中，屏幕的右下角会显示操作员号码（未设置操作员时号码显示为“未设置”）。当选择了U盘存储或网络存储时，所存的数据中也会有操作员信息。

- 8.银行选择：可选择不同银行的数据上传存储模式。

- 9.异常票面识别功能：可识别夹张、半张﹑连张﹑重张﹑窄钞﹑裂张、拼凑、残钞、孔洞等异常票面。

- 10.停机报警：鉴别出假币时进行声光报警，自动停机且假币停在接钞台的最后一张。

- 11.机具接口配置：提供专用的RS232串行接口适配器、百兆网口、USB接口及外显接口，用于向热敏打印机、U盘、上位机及外接显示器提供点钞信息。

- 12.吸尘功能：配有强力吸尘器，可吸走点钞过程中的扬尘。

- 13.钞票冠字号码识别、比对功能：可在高速清分的同时准确读取钞票的冠字号码并完成实时比对、数据上传。

- 14.金额计算及数据统计功能：可在金额状态下计算所点钞票总金额，并可对所点钞票全部信息进行数据统计及管理。

- 15.预置处理功能：可预置点钞数量，接钞台钞票的数量达到预置数时自动停机，预置范围为1- 9999，“预置”功能可以记忆，即关机前机器处于预置状态，下次开机时，直接进入“预置”状态。

- 16.满足金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》。

| 纸币可机读识别防伪特征 ●具备检测 ◎不具备检测 | 纸币外形尺寸（长、宽） | ● | 安全线（贴膜）光学特征 | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可见光反射图文 | ● | 精细镂空图文 | ● |
|  | 可见光透视图文 | ● | 电学特征 | ◎ |
|  | 红外反射图文 | ● | 光谱吸收特征 | ◎ |
|  | 红外透视图文 | ● | 透明视窗特征 | ● |
|  | 荧光图文 | ● | 水印特征 | ● |
|  | 磁性图文 | ● | 冠字号码 | ● |
|  | 安全线磁性特征 | ● | 厚度特征 | ◎ |
|  | 印刷光变图文 | ● | 其他防伪特征 | ● |

- 17.能实现信息集中管理功能。

- 18.机具接口配置：该机提供专用的RS232串行接口适配器、百兆网口，USB接口，用于向热敏打印机、U盘、上位机提供点钞信息。

- 19.标准配置8G大容量U盘存储空间，可支持32G超大容量U盘存储。

- 20.具有在线升级及U盘升级功能，能够通过网络、U盘下载程序，对机具系统软件进行在线升级或U盘升级。升级方式简单、便捷。

- 21.对印“法轮功”字样的非法污染币有检测功能。

- 22.故障自诊断及故障提示功能：随时监测和判断机器的传动机构、电源及各传感器的工作状态，有故障进行报警并有醒目的文字提示。

（三）技术参数

1.1工作环境

1.1.1设备所配备的电源插头、插座符合中华人民共和国最新颁布的国家标准。

1.1.2设备符合防电磁辐射标准以及抗静电干扰标准。

1.2点验钞处理系统（或称点验钞设备）技术规格

1.2.1配置多光谱图像传感器(指具有红外及白光检测功能)，具备实现对钞票正、背双面全幅图像的检测功能，图像分辨率≥100dpi。

1.2.3配置红外传感器，能够准确判断钞票正、背双面红外特征和图像分析，红外图像分辨率≥50dpi。

1.2.4配置磁性传感器，能够准确判断钞票的磁性特征和提供相应分析。磁性检测通道数≥16。

1.2.5配置荧光传感器，能够准确判断钞票正背双面的荧光特征和提供相应分析。

1.2.6设备通过对钞票面值、残破、孔洞、拼贴、胶带、缺角、撕裂、撕口等特征的检测，实现钞票残损质量检测。

1.2.7 最大外形尺寸：364(长)×250(宽)×202(高)mm； 净重：8.5Kg；

1.2.9磁性传感器将无磁性机读特征或磁性机读特征严重缺失的钞票视作可疑钞票检出。

1.2.10红外传感器将无红外机读特征或红外机读特征严重缺失的的钞票视作可疑钞票检出。

1.2.11荧光传感器将无荧光机读特征或荧光机读特征严重缺失的的钞票视作可疑钞票检出。

1.2.12设备具备实现冠字号码读取功能，能根据用户要求准确提取钞票冠字号码，并能够将钞票冠字号码信息传输至钞票处理信息管理系统或其他系统。

1.2.13设备具有过程控制、信息采集、运算处理、设定与查看阈值、查看点验钞票信息、故障信息提示、数据库管理、中文语言支持等功能。

1.2.14传感器能通过钞票规格、机读特征，以及固定区域特定的图像标识，准确识别检测不同币种、不同套别、不同版别、不同面值钞票。

1.2.15设备具备满足用户需求钞票信息存储容量。具备完善的数据存储、备份和恢复机制，点验钞票信息存储容量大于90个工作日的数据信息。并将用户需求信息通过数据接口，即时传输至钞票处理信息管理系统。

1.2.16设备所有输出信息和操作显示界面提供中文语言类型，便于设备管理和操作。

1.2.17可扩展性，设备软、硬件具备一定的升级能力。可根据人民币发行和用户的要求，通过升级软件和硬件，支持点验新版钞票、改版钞票和识别新防伪特征的功能。

1.2.18钞票点验处理设备具备网络接口、数据接口，实现用户对设备数据的下载、采集、共享、汇总与统计。满足银行钞票处理信息管理系统数据接口的技术规范。实时监测点验钞设备运行数据和工作情况，实现点验钞设备数据的直连采集、存储、管理和分析。

1.2.19设备达到计数准确的要求，即在点验钞票过程中，实施对钞票的准确计数。

1.2.20设备具备对不同层次的操作或访问人员，设置不同的操作界面和权限的功能。未经授权人员或无密码人员无法访问设备。

1.3配置参数匹配表

| 银行专用a类点验钞机配置参数 |  |
| --- | --- |
| *入钞口容量 | 200张 |
| *出钞口容量 | 1个，容量200张 |
| *基本点验功能 | 可检测半张、夹张、连张、重张、窄钞、残钞、拼凑币、变造币、复印币、机制币等异常纸币（第四套、第五套（含2015版）各面值人民币纸币，能够通过软件升级即可支持点验新版人民币）、冠字号码识别。 |
| *鉴伪技术和标准 | 设备验钞模块应采用多光谱数字图像识别技术、红外光学鉴别技术、紫外光学鉴别技术、荧光光学鉴别技术、磁性安全线鉴别技术、磁性油墨鉴别技术、红外图像鉴别技术、可见光图像鉴别技术、冠字号码鉴别技术等伪钞鉴别技术和手段，能识别各种伪钞、变造币、拼凑币、反宣币，不低于国家GB16999-2010国家A类点钞机标准。 满足金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》的技术要求，并已通过国家权威测试。 |
| *冠字号码识别存储 | 支持识别结果通过网络传输和存储，并承诺设备支持接入银行现金冠字号码管理系统功能 |
| *清分速度 | >=980张/min |
| *假币漏辨率 | <=0.00/% |
| *真币误辨率 | <=0.00/% |
| *冠字号码误识率 | <=0.00/% |
| *券别错分率 | <=0.001/% |
| *套别错分率 | <=0.01/% |
| *版别错分率 | <=0.1/% |
| *卡钞率 | <=0.001/% |
| *外部扩展接口 | 设备应具有以下接口：标准TCP/IP网络接口、RS-232接口、USB接口、外显接口 |
| *联网管理 | 设备应具有联网监控管理的通讯接口 |
| 大负荷运行稳定性 | 平均无故障工作时间MTBF大于等于800小时 |
| 设备操作系统 | 支持中文操作系统 |
| 故障排除简便性 | 设备应具有图形界面(支持中文)，可以显示卡钞和故障传感器，可方便开启机器，具备快速有效解决通道中卡钞的功能 |
| 电源适应能力 | 220V(1±10%)，50Hz－60Hz(1±5%) |
| 机器运行噪音 | <60dB |
| 环境要求 | 环境温度 0C－40C，相对湿度 30%－90%无凝结 |
| 统计报表 | 具备统计打印功能 |

- 三、询价文件（编制要求）

- 一、询价文件的构成

- 1、代表人授权委托书

- 2、采购询价通知书

- 3、竞选人资质证明资料

- 4、信用承诺函

- 二、装订、密封、递交要求

- 1、响应文件一式贰份，其中正本一份，副本壹份，均应标明：项目名称、竞选人名称、年 月 日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴密封条，并加盖公章。装订成册。外封套至少标明：竞选人名称、地址、及项目名称，并加盖公章。

- 2、询价文件必须加盖竞选人公章和全权代表签字。

- 3、竞选单位未按上述规定提交，其将被拒收，并原封退还给竞选单位。

- 4、正、副本不一致时，以正本为准。

- 5、递交截止时间2024年5月10日15时30分。

第三章 评审工作程序

- 询价程序

  - 竞选人全权代表向询价小组递交响应文件

  - 询价小组审阅响应文件

- 询价小组依据询价文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，

- 在询价文件及程序符合法律规定的前提下，未响应询价文件的竞选将不进入评分环节。递交响应文件作出实质响应的竞选人不足3家的，终止询价，重新组织采购。

  - 评标：

由询价小组采用最低价法对竞选人的询价文件进行打分。

- 评审原则和评审方法

  - 评审原则

本次询价遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。询价小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的竞选人。

  - 评分标准

根据有关规定，询价小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据报价高低确定成交供应商。

# 第四章  竞选文件格式

一、法定代表人授权委托书

贵州普定农村商业银行股份有限公司：

我       （姓名）系            （公司名称）的法定代表人现授权委托      （公司职务：    ）为其代理人，参加贵单位于      年    月     日组织的           （项目名称）磋商活动，全权代表我公司处理磋商活动中的一切事宜，我公司均予承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

竞选人名称（加盖公章）：                         日    期：

法定代表人（签字或印章）：

身份证号：

（附加盖竞选人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：

身份证号：

| 法定代表人身份证（国徽面） | 被授权代理人身份证（国徽面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（人像面） | 被授权代理人身份证（人像面） |

- 采购询价通知书（见附件）

三、竞选人资质证明资料

后附：询价文件第一章 二、竞选人资格要求

- 四、其它材料（竞选人自行添加）