贵州普定农村商业银行股份有限公司2026年度监控设备维护及维修服务

磋商文件

业主单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司

日    期：2025年12月

目   录

第一章  磋商公告……………………………………………………………………………  3

第二章  磋商须知……………………………………………………………………………  5

第三章  评审工作程序  ……………………………………………………………………… 30第四章 竞选文件格式………………………………………………………………………… 32

# 第一章  磋商公告

一、项目概况

1.项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司2026年度监控设备维护及维修服务

2.项目预算：（1）监控维护栏标价为4.8万元/年

（2）日常维修服务以实际维修数量据实结算，维修结算单价不高于我行拦标价（详情见附件）

二、竞选人资格要求

1.须持有效期内营业执照；

2.投标代表为法定代表人须提供本人身份证；（投标代表非法定代表人参加的提交法定代表人针对本项目的授权委托书、被授权人身份证）；

3.供应商信用信息：信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）供应商须提供查询记录截图；

4.具有安防资质证书

报名时，须提供以上资料复印件加盖公章一套，不提供或提供不齐全不予报名。

三、获取磋商文件信息

磋商文件获取方式：贵州普定农村商业银行官方网站

- 四、响应文件的递交

- 1.响应文件递交的截止时间：2026年1月5日15时

2.开标时间：2026年1月6日14时

3.开标地点：安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）（贵州普定农村商业银行股份有限公司602会议室）；

【逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照磋商文件要求密封的响应文件，将予以拒收。】

五、联系方式

采购单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司

地址：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）

联系人：马主任

电话：18586690126

# 第二章  磋商须知

- 一、项目内容及要求

1、项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司2026年度监控设备维护及维修服务

2、项目预算：（1）监控维护栏标价为4.8万元/年

- （2）日常维修服务以实际维修数量据实结算，维修结算单价不高于我行拦标价

- 3、项目要求：

- （1）所有设备集成必须保障接入采购人监控中心平台，技防设施及维修服务严格按照贵州普定农村商业银行股份有限公司相关规定要求执行；

- （2）对设施设备过保的维护维修及相关耗材单价不得超过普定县当地市场价格，且须遵循市场原则；

- （3）施工工艺必须按照弱电工程规范要求；

- （4）后端设备机房技防设备机柜和业务网络机柜必须排线整齐，不能在机柜外视角能够看到裸露线缆（含光钎网络线），并且每根线缆必须标注；

- （5）成交供应商必须派驻技术人员长期驻采购人服务，对设施设备过保的进行维护维修，费用以签订合同时商定为准；

- （6）申请人应配备售后维修技术人员，便于设备售后服务及维修。

- （7）每两个月对整个支行进行巡查一次

# 4.项目技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 | 控制单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 |  | 只 | 450 | 1 |  |
| 2 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG |  | 个 | 15 | 1 |  |
| 3 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67 |  | 只 | 490 | 1 |  |
| 4 | 400万海螺型网络摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围：2.8 mm: 1.4 m~∞ 4 mm: 1.5 m~∞ 6 mm: 3.5 m~∞ 8 mm: 5.5 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：335 g 带包装重量：540 g 防护：IP66 |  | 只 | 490 | 1 |  |
| 5 | 小型枪机壁装支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG |  | 个 | 45 | 1 |  |
| 6 | 400万易智能红外变焦半球网络摄像机 | 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持人脸抓拍 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台，海康互联接入 支持电动变焦 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，支持分区补光，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：550 g 带包装重量：722 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.95 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 |  | 只 | 550 | 1 |  |
| 7 | 400万变焦半球型星光网络摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台，海康互联接入 支持：电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：510 g 带包装重量：700 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12 W 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 |  | 只 | 550 | 1 |  |
| 8 | 400万 电梯轿厢状态监测半球摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计 支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC 60V，2A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 复位：支持 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 RS-485：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：245 g 带包装重量：440 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |  | 只 | 600 | 1 |  |
| 9 | 小半球壁装支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：请参考选型 |  | 个 | 35 | 1 |  |
| 10 | 400W鱼眼网络摄像机 | 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控 支持IP67防护等级 功能特性 支持1920 × 1920 @25 fps，图像更流畅 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持10 M/100 M自适应网口 支持ISAPI、SDK、GB28181协议接入，支持萤石云(标配支持） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 功能齐全：IP地址过滤，心跳，报警，一键恢复等 经济型400W鱼眼金属红外款 关键特性 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控 支持IP67防护等级 功能特性 支持1920 × 1920 @25 fps，图像更流畅 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持10 M/100 M自适应网口 支持ISAPI、SDK、GB28181协议接入，支持萤石云(标配支持） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 功能齐全：IP地址过滤，心跳，报警，一键恢复等 传感器类型：1/2.7"CMOS 最低照度：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态：120db 焦距&视场角：1.16 mm @F2.25，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角线视场角：180° 补光灯类型：红外 红外距离：15m 最大图像尺寸：1920 × 1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 安装方式：吸顶装 显示模式：支持11种显示模式：鱼眼原图，180全景，鱼眼 + 3PTZ，鱼眼 + 8PTZ360，全景，360全景 + PTZ，360全景 + 3PTZ，360全景+ 6PTZ，360全景 + 8PTZ，2PTZ，4PTZ 电流功耗：MAX：7.5W 产品尺寸：φ135.5×54.8mm 包装尺寸：260×230×135mm 设备重量：570 带包装重量：1076g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于90%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3af 电源接口类型：两线 防护：IP67 |  | 只 | 700 | 1 |  |
| 11 | 6寸200W易智能红外网络球机 | 7寸联动跟随红外球机 400万23倍光学变倍，16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离8 m 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 只 | 1900 | 1 |  |
| 12 | 6寸200万32倍网络红外球机 | 7寸联动跟随红外球机 400万32倍光学变倍，16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.5-176mm 32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远） 垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远） 对角视场角：68.42°~2.6° （广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离8 m 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 只 | 2280 | 1 |  |
| 13 | 球机壁装支架 | 颜色：海康白 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360° |  | 只 | 30 | 1 |  |
| 14 | 安消360度智能摄像机（海康威视） | 独立式光电感烟火灾探测报警器_广角 新型融合型智能探测器，可探测烟雾和温度进行报警，并通过视频复核。 具备灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。 400万高清分辨率，广角镜头。 可配置视频智能分析，辅助火情判断和消防安全隐患识别。 实时视频弹窗，报警信息叠加，支持报警实时推送手机APP；支持萤石云平台接入。 支持报警事件和设备状态信息上报。 支持外部DC 12V供电，停电时切换到电池供电，烟雾探测报警器仍可正常工作。 内置蜂鸣器，高分贝报警。 支持1路报警输入和1路报警输出。 支持烟感远程消音。 支持烟雾报警时联动报警图片和报警录像。 最高分辨率可达400万像素(2560 × 1440@25 fps)，并可输出实时图像。 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码。 高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达15米。 ICR红外滤片式自动切换。 支持日夜两套参数独立配置。 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储。 支持3D数字降噪，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境。 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720；20fps：2592×1944) 子码流：25 fps (640 × 480，640 × 360，320 × 240) 最小照度：彩色: 0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 ：2 mm，F2.25 水平视场角: 127° 垂直视场角：75° 对角视场角：140° 快门：1/25 s~1/100,000 s 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120 dB 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 图像增强：背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, IP 地址过滤 智能报警：火点识别、室内通道占用、入侵侦测、越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持), 配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15 m 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181, ISAPI，ISUP 工作原理：光电式 静态电流 ：烟感：＜9 μA 相机：＜350 mA 报警电流：烟感：＜40 mA 报警音量：≥85 dB@3 m（A计权） 本地报警方式：声、光报警 高温报警：支持 温度报警阈值：可配置范围：54 ℃ ~ 70 ℃ 防拆报警：支持 本地消音：支持 污染报警：支持 欠压报警：支持 自检：支持 远程消音：支持 报警接口：1路开关量输入 1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485 1路10M/100M自适应网络 1路音频line_in 1路音频line_out 音频接口：1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 供电电压：主电电压：AC 220 V 转 12 V 备电电压：DC 3 V 使用环境：温度: -10 ℃ ~ 55 ℃，湿度: ≤95% 外形尺寸：φ 120.0 mm × H 73 mm 重量：504 g 执行标准：GB 20517-2006 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh |  | 只 | 560 | 1 |  |
| 15 | 网络针孔摄像机 | 400W方块型小型化镜头 分离式结构设计，体型小巧，安装方便 400万 1/3" CMOS镜头 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 镜头尺寸接口：小孔镜头 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：90.4°，垂直视场角：50.2°，对角视场角：105.2° 3.7 mm：水平视场角：74.0°，垂直视场角：38.2°，对角视场角：89.5° 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：120 dB 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：37 × 26 × 25 mm 包装尺寸：219 × 139 × 100 mm 设备重量：50 g 带包装重量：451 g 镜头线缆：2 m |  | 只 | 1280 | 1 |  |
| 16 | 分离式网络针孔摄像机 | 分离式主机C版本 分离式结构设计，体型小巧 多种前头可灵活选择，安装方便，美观 支持宽动态，背光补偿 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，ISUP5.0，GB28181协议接入，支持萤石平台 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 产品尺寸：77.5 × 69 × 26 mm 包装尺寸：254 × 164 × 130 mm 设备重量：90 g 带包装重量：456 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流功耗：DC：12 V ± 20%，0.25 A，最大功耗：3 W PoE：802.3af，Type 1，Class 3，36 V~57 V，0.1 A~0.07 A，最大功耗：3.65 W 电源接口类型：2芯插座 |  | 只 | 1105 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg |  | 台 | 2200 | 1 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA(±10%)或 24V/250mA(±10%) 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |  | 把 | 380 | 1 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mAx2(±10%)或 24V/250mAx2(±10%) 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |  | 把 | 530 | 1 |  |
| 4 | 灵性锁 | 灵性锁（一端钥匙孔、一端旋钮） 锁头属性：单锁头 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) 锁信号：NC/NO/COM 不锈钢锁壳、不锈钢锁舌、B级锁芯 锁舌长度：20mm，符合B级标准 适配门厚度：40mm-100mm 断电后锁舌保持断电前状态（正常情况门闭合锁舌处于上锁状态，此时断电锁舌保持上锁状态。若在认证成功后开锁动作时间内断电，此时锁舌保持打开状态） 开锁后未开门，延时9秒后自动上锁；开门后再关门，自动上锁。 适用门型：木门、金属门 工作温度：-20～+55℃ 工作电压DC12V-18V，待机电流小于25mA，开/关锁电流小于350mA |  | 把 | 370 | 1 |  |
| 5 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； 主要功能：开门按钮 |  | 个 | 10 | 1 |  |
| 6 | 读卡器 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤6W 安装方式：壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 设备尺寸：125mm(高)x84.5mm(宽)x18mm(厚) |  | 台 | 360 | 1 |  |
| 7 | 双门双向门禁控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) |  | 台 | 1990 | 1 |  |
| 8 | 四门双向门禁控制器 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) |  | 台 | 3200 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 |  | 台 | 650 | 1 |  |
| 2 | 报警遥控器 | 与键盘ARK50C或ARK50C-RC无线通讯，实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 |  | 个 | 80 | 1 |  |
| 3 | 16防区报警主机 | 16防区 电话+网络+4G,支持有线和无线方式输出报警信号； 支持通过TCP/IP网络、公共电话网、4G/5G无线网络等途径向外输出报警信息； 支持输出报警信号联动触发声光报警； 支持至少向2个外线电话号码+至少2个网络地址同时输出报警信息。 |  | 台 | 1500 | 1 |  |
| 4 | 32防区报警主机 | 32防区+总线 电话+网络+4G,支持有线和无线方式输出报警信号； 支持通过TCP/IP网络、公共电话网、4G/5G无线网络等途径向外输出报警信息； 支持输出报警信号联动触发声光报警； 支持至少向2个外线电话号码+至少2个网络地址同时输出报警信息。 |  | 台 | 2200 | 1 |  |
| 5 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） |  | 个 | 80 | 1 |  |
| 6 | 双鉴探测器 | 室内双鉴探测器；（防宠） 探测方式：微波全范围被动红外辅以24GHz微波探测 探测范围：16m x 22m；探测角度：90°；测速范围：0.2～3m/s 透镜扇区：52；微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)；抗环境光：6500lux 支持数字温度补偿；支持防遮挡，防伪装探测； 光学密封，下视窗保护；智能算法：支持；防拆保护：开盖；防阻隔探测：支持 报警输出：常闭 标称功耗：25mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；重量：100g 安装方式：顶装/墙装/万向支架支持 |  | 个 | 380 | 1 |  |
| 7 | 震动探测器 | 小型振动探测器；采用不同的报警算法，将振动波分为较轻、中等和较重三级能量，能够有效探测探测瞬间爆炸、敲击和电钻或冲击钻的破坏；探测范围：金属介质：最高灵敏度7米；最低灵敏度2米，混凝土介质：参考范围3米（实测为准）； 灵敏度：连续可调,敲击计数3-5次可调；报警持续时间：＞2秒； 防拆方式：单方向防拆；支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 尺寸：87mm(宽)*33mm(高)*20mm(深) 外壳材质：塑料 |  | 个 | 380 | 1 |  |
| 8 | 玻璃破碎探测器 | 有线玻璃破碎探测器； 探测方式：声波探测 探测距离：10m；探测角度：120°； 玻璃类型：浮法;平面;钢化;夹丝;层压含铅;双层； 玻璃厚度：2.4 mm 至 6.4 mm；玻璃尺寸：0.4 m × 0.4 m 至 3 m × 3 m 玻破灵敏度：旋钮可调 智能算法：支持 防拆保护：开盖 报警输出：常闭 指示灯：红色 (玻璃破碎)，绿色(玻璃敲击)，蓝色（报警） 标称功耗：25mA 设备供电：9-16 VDC 标称电压：12V 工作温度：-10°C 至 55°C 储存温度：-20°C 至 60°C 工作湿度：10% 至 90% 尺寸(宽x高x深)：38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm 重量：49.5g 安装方式：壁装;顶装 使用场景：室内使用 |  | 个 | 460 | 1 |  |
| 9 | 紧急按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma |  | 个 | 50 | 1 |  |
| 10 | 门磁 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA |  | 个 | 400 | 1 |  |
| 11 | 室外旋转警灯 | 声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA |  | 个 | 180 | 1 |  |
| 12 | 12V7A蓄电池 | 尺寸（mm)：151*66*95 |  | 块 | 300 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 24口全千兆/钢壳/防雷 | 外形尺寸(WxHxD)mm 294mm X 179mmX44mm 固定端口 16个10/100/1000Base-T电口 MAC地址表 8K 交换容量 32Gbps 包转发率 23.8Mpps 包缓存 4Mb 交换模式 存储转发模式 电源 100~240V AC 风扇 无风扇，自然散热 工作温度/存储温度 0°℃~40℃/-40C~70℃ 工作湿度/存储湿度 5%~95%(非冷凝) | 台 | 1100 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 对讲分机 | 1、采用Linux嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； 2、全铝合金防暴外壳，壁挂式安装，可户外使用； 3、自带呼叫和报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、★支持全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章） 7、★内置高清摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，夜晚和光线较弱时也能清晰拍摄；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章） 8、支持接收并播放主机的各种广播任务； 9、支持移动侦测报警，对视频画面指定的区域进行实时监测，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警，可设置指定时间段启用； 10、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 11、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 12、支持语音自动播报本机IP地址和MAC地址，具有IP地址冲突提示功能，调试维护方便； 13、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 14、★支持断电保护功能，升级过程中如发生断电等异常情况，重启后可恢复至升级前的软件版本；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章） 15、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口；需接入平台 |  | 台 | 2080 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 网络硬盘录像机16路 | 16路3U 4KNVR 多达 16 通道 IP 摄像机输入 高达2-ch@32MP/2-ch@24MP/4-ch@12MP/8-ch@8MP/16-ch@4MP/32-ch@1080p解码能力高达 320 Mbps 的传入带宽和 400 Mbps 的传出带宽 2个HDMI(不同源)和2个VGA(不同源)接口，8K或双4K视频输出 支持特殊摄像头，包括人数统计摄像头，ANPR(自动车牌识别)摄像头和鱼眼摄像头先进的流媒体技术可在恶劣的网络条件下实现流畅的实时取景 支持RAID 0,1,5,6,10和N+M热备盘，数据存储更可靠，有效避免数据丢失风险视频和音频 IP视频输入16通道传入带宽320 Mbps的传出带宽400 Mbps的 HDMI1输出8K(7680X4320)/30Hz,4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30 Hz,2K(2560 X 1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz HDMI2输出4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30Hz,2K(2560X1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz *：当HDMI 1输出分辨率为8K时，HDMI 2的最大输出分辨率为1080p. VGA 1 输出1920 X 1080/60赫兹 VGA 2输出1920 X 1080/60赫兹 视频输出模式HDMI 1和 VGA 1提供同步视频输出，并作为主输出； HDMI2和VGA2提供同步视频输出，并用作辅助输出 CVBS输出1通道，BNC(1.0Vp-p,75)，分辨率：PAL:704X576,NTSC:704X480音频输入1通道，RCA(2.0Vp-p,1K)音频输出2通道RCA(线性，1K) 双向音频1通道，RCA(2.0Vp-p,1K，使用音频输入)译码 解码格式H.265+/H.265/H.264+/H.264 录制分辨率32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步播放8通道 解码能力2-ch@32MP(30fps)+2-ch8 MP(30fps)/10-ch8 MP(30fps)/20-ch@4MP(30 fps)/40-ch@1080p(30 fps) 音频压缩G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM网络 网络协议TCP/IP,DHCP,IPV4,IPV6,DNS,DDNS,NTP,RTSP,SADP,SMTP,SNMP,NFS,iSCSI,IS. UP,UPnPTM,HTTP,HTTPS 网络接口2,RJ-45 10/100/1000Mbps自适应以太网接口袭击 RAID类型RAIDO,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10辅助接口 串行接口1个RS-485(全双工),1个RS-232 SATA型16个SATA接口支持热插拔 ESATA电子1个eSATA接口能力每个磁盘最多16TB容量 |  | 台 | 3200 | 1 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机32路 | 32路3U 4KNVR 多达 32 通道 IP 摄像机输入 高达2-ch@32MP/2-ch@24MP/4-ch@12MP/8-ch@8MP/16-ch@4MP/32-ch@1080p解码能力高达 320 Mbps 的传入带宽和 400 Mbps 的传出带宽 2个HDMI(不同源)和2个VGA(不同源)接口，8K或双4K视频输出 支持特殊摄像头，包括人数统计摄像头，ANPR(自动车牌识别)摄像头和鱼眼摄像头先进的流媒体技术可在恶劣的网络条件下实现流畅的实时取景 支持RAID 0,1,5,6,10和N+M热备盘，数据存储更可靠，有效避免数据丢失风险视频和音频 IP视频输入32通道传入带宽320 Mbps的传出带宽400 Mbps的 HDMI1输出8K(7680X4320)/30Hz,4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30 Hz,2K(2560 X 1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz HDMI2输出4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30Hz,2K(2560X1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz *：当HDMI 1输出分辨率为8K时，HDMI 2的最大输出分辨率为1080p. VGA 1 输出1920 X 1080/60赫兹 VGA 2输出1920 X 1080/60赫兹 视频输出模式HDMI 1和 VGA 1提供同步视频输出，并作为主输出； HDMI2和VGA2提供同步视频输出，并用作辅助输出 CVBS输出1通道，BNC(1.0Vp-p,75)，分辨率：PAL:704X576,NTSC:704X480音频输入1通道，RCA(2.0Vp-p,1K)音频输出2通道RCA(线性，1K) 双向音频1通道，RCA(2.0Vp-p,1K，使用音频输入)译码 解码格式H.265+/H.265/H.264+/H.264 录制分辨率32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步播放16 通道 解码能力2-ch@32MP(30fps)+2-ch8 MP(30fps)/10-ch8 MP(30fps)/20-ch@4MP(30 fps)/40-ch@1080p(30 fps) 音频压缩G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM网络 网络协议TCP/IP,DHCP,IPV4,IPV6,DNS,DDNS,NTP,RTSP,SADP,SMTP,SNMP,NFS,iSCSI,IS. UP,UPnPTM,HTTP,HTTPS 网络接口2,RJ-45 10/100/1000Mbps自适应以太网接口袭击 RAID类型RAIDO,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10辅助接口 串行接口1个RS-485(全双工),1个RS-232 SATA型16个SATA接口支持热插拔 ESATA电子1个eSATA接口能力每个磁盘最多16TB容量 |  | 台 | 5800 | 1 |  |
| 3 | 16TB监控专用硬盘 | 3.5寸 SATA 6Gb/s 7200转 512M缓存 适合服务器、NAS、存储阵列、监控录像等 |  | 块 | 2300 | 1 |  |
| 4 | 8TB监控专用硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200转； 硬盘接口：SATA |  | 块 | 1600 | 1 |  |
| 5 | 6TB监控专用硬盘 |  |  | 块 | 1200 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 摄像机直流电源 | 12V 29A |  | 个 | 360 | 1 |  |
| 2 | 摄像机供电，进行双电源备份，支持远程联网管理，32路 | 外部电源输入：AC220V 内部主电源数量：开关电源350W，2台 供电模式：主副电源智能互备 主副电源切换模式：自动切换 ≤0.5S 额定输出功率：350W 额定输出电压：DC12v±0.5v （9v-14v可调） 电流输出路数：16路/32路 单路最大输出功率：36w（≤3A） 电流检测：16路/32路 电压检测：1路 控制管理路数：16路/32路 短路及过流保护：16路/32路 报警输入：1路 关联报警输出：1路 温度检测：1路 通讯接口：TCP/IP(1个RJ45 10M/100M自适应) 运行状态指示：2组 输出状态指示：16路，32路 报警类型：输出总电压超限（可设定，默认范围9-14v）；输出总电流超限（默认90%）；机箱温度超限；输出通道故障；设备离线；主副电源故障；输出通道电流超限等。 工作温度：-20℃ -- +50℃ 尺寸规格：440mm宽×410mm深×44mm（标准1U） 设备重量：≤5Kg 安装方式：机柜安装、壁挂安装 |  | 台 | 2900 | 1 |  |
| 3 | 显示器 | 屏幕尺寸： 23.5英寸 屏幕亮度： 250cd/m2 色域覆盖： 72% NTSC 分辨率： 1920*1080 可视角度： 178/178 响应时间： 4ms 操作方式： 一键导航按键设计 壁挂孔间距： 7.5*7.5cm 接口： VGA+HDMI 数据线： 标配HDMI数据线 静态对比度： 3000:1 动态对比度： 百万级动态对比度 产品特点： 11.9超薄机身，1800R精妙曲率，16.7M色数，灵智节能... |  | 台 | 1100 | 1 |  |
| 4 | HDMI高清切换器四切一 | 四画面视频分割器 分辨率：支持4K@30Hz(向下兼容) 输入端：: HDMI*4 输出端： HDMI*1 切换方式：面板按键切换，红外遥控切换 切换时间：无缝切换 电源：DC 12V |  | 台 | 400 | 1 |  |
| 5 | HDMI高清切换器八切一 | 八画面视频分割器 分辨率：支持4K@30Hz(向下兼容) 输入端：: HDMI*8 输出端： HDMI*1 切换方式：面板按键切换，红外遥控切换 切换时间：无缝切换 电源：DC 12V |  | 台 | 400 | 1 |  |
| 6 | 音响 | 音箱类型 电脑音箱 音箱系统 2.0声道 有源无源 有源 调节方式 旋钮 音源输入 3.5mm音频接口 |  | 个 | 200 | 1 |  |
| 7 | 网络机柜 | 600*800*2000，（标配:配散热风扇，1块隔板） |  | 个 | 1500 | 1 |  |
| 8 | 理线架 24口 | 24位 |  | 个 | 60 | 1 |  |
| 9 | 烟感探测器 | 感应气体：天然气，DC12V供电，静态电流＜65mA，报警电流＜125mA，蜂鸣器声量能级≥70dB/m，报警浓度：10%LEL，工作温度：-10℃ to +40℃ |  | 个 | 300 | 1 |  |
| 10 | 报警联动箱4口 | 报警联动箱 |  | 个 | 300 | 1 |  |
| 11 | 报警联动灯 | 10W |  | 个 | 190 | 1 |  |
| 12 | 吸顶有源功放音箱 | 吸顶有源音箱 |  | 个 | 150 | 1 |  |
| 13 | ATM服务区进入语音播报器 | 探测距离 ≤5米 探测角度 90度 音频输出 3W 工作电流 40mA 供电电源 DC9-12V 环境温度 -20℃—60℃ |  | 个 | 300 | 1 |  |
| 14 | 专用监听器 | 灵敏度：-32dB 麦克 风：震膜电容咪头 拾音距离：5-100平方米 频率响应：20Hz~20kHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB(1米40 dB音源SPL)30dB(10米40 dB音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 输出阻抗：600欧姆非平衡 音频传输：3000米 输出信号：2.5Vpp/-25dB 承受音压：120dB SPL(1KHz,THD 1%) 信号处理：电路ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制 保护电路：30KV Air contactESD，雷击保护，电源极性反接保护 驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式：3条引线(电源，音频，公共地) 个 顶部 电源电压：直流稳压电源DC 12V(9V-18V) 外形尺寸：78mmx28mm 环境温度：-25C~70C |  | 个 | 200 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 电源线 | 国标 2*1.0 |  | 米 | 3 | 1 |  |
| 2 | 网线 | 国标千兆超五类 |  | 米 | 2 | 1 |  |
| 3 | 四芯线 | 国标 4*0.75 |  | 米 | 2.8 | 1 |  |
| 4 | PVC阻燃线管 | PVC-16 |  | 根 | 12 | 1 |  |
| 5 | PVC阻燃线管 | PVC-20 |  | 根 | 17 | 1 |  |
| 6 | PVC阻燃线槽 | 2mm-25*20 |  | 米 | 12 | 1 | 12 |
| 7 | PVC阻燃线槽 | 2mm-40*20 |  | 米 | 15 | 1 |  |
| 8 | PVC阻燃线槽 | 2mm-80*20 |  | 米 | 19 | 1 |  |
| 9 | KBG线管 | 镀锌 KBG-20*1.2 |  | 根 | 19 | 1 |  |
| 10 | KBG线管 | 镀锌 KBG-25*1.2 |  | 根 | 20 | 1 |  |
| 11 | 金属桥架 | 镀锌 200*150 1.2mm |  | 米 | 38 | 1 |  |
| 12 | 金属桥架 | 镀锌 200*100 1.0mm |  | 米 | 34 | 1 |  |
| 13 | 金属桥架 | 镀锌 100*100 1.0mm |  | 米 | 30 | 1 |  |
| 14 | 金属桥架 | 镀锌 100*50 1.0mm |  | 米 | 25 | 1 |  |
| 15 | 金属桥架 | 镀锌 50*50 1.0mm |  | 米 | 20 | 1 |  |
| 安装及施工调式费比例 |  | 安装及施工调式费比例*20% |  |  |  |  |  |

- 二、商务要求：

- 1、服务要求：

- （1）所需成交服务单位：一家。

- （2）安装交付地点：贵州普定农村商业银行股份有限公司各支行网点（采购人指定地点）；

- （3）安装及售后服务响应时间要求：接业主方通知后，须于15分钟内与业主方取得电话联系，告知安装或维修方案，12小时内到达现场，24小时内安装或维修完毕恢复正常使用。

- （4）若服务过程中出现以下情况的，业主单位可重新选择服务单位：

- 1）拒绝接受业主方和有关部门监督检查，不如实反映情况或提供虚假材料的；

- 2）所提供产品出现严重质量问题的；

- 3）无正当理由拒修的；

- 4）保修期内确因维修质量问题拒绝免费维修的；

- 5）弄虚作假、虚报维修项目和维修费用的；

- 6）一年内被有效投诉2次以上的；

- 7）其它违反法律、法规、磋商文件和合同规定的情形。

- 2、质保要求：免费指导设备的安装及调试，设备自出厂日起质保一年，终身服务，若厂家质保超过一年的，以厂家质保为准。

3、付款方式：年度服务结束后一次性支付完成服务费用。（具体以签订合同为准）

- 三、磋商文件（编制要求）

- 磋商文件的构成

  - 法定代表人授权委托书

  - 报价表

  - 服务方案

  - 竞选人资质证明资料

  - 信用承诺函

- 装订、密封、递交要求

  - 响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份，均应标明：项目名称、竞选人名称、年 月 日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴密封条，并加盖公章。装订成册。外封套至少标明：竞选人名称、地址、及项目名称，并加盖公章。

  - 磋商文件必须加盖竞选人公章和全权代表签字。

  - 磋商单位未按上述规定提交，其将被拒收，并原封退还给竞选单位。

  - 正、副本不一致时，以正本为准。

- 2.5递交截止时间2026年1月5日15时

第三章 评审工作程序

- 磋商程序

  - 竞选人全权代表向磋商小组递交响应文件

  - 磋商小组审阅响应文件

- 磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，

- 在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，未响应磋商文件的竞选将不进入综合评分环节。递交响应文件作出实质响应的竞选人不足3家的，终止磋商，重新组织采购。

  - 评标：

由磋商小组采用综合评分法对竞选人的响应文件进行综合评分。

- 评审原则和评审方法

  - 评审原则

本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的竞选人。

  - 评分标准

根据有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选竞选人。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保投标报价 | 15分 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（计算结果小数点后保留两位小数） 据各有效投标人中最低的投标报价为评标基准价 |
| 2 | 维修单价报价 | 15分 | 投标报价得分=（投标最低报价总项/评标基准项）×15（计算结果小数点后保留两位小数） 据各有效投标人中最低的投标报价总项为评标基准项 |
| 3 | 技术部分 | 40分 | 一、投标产品对招标技术参数及要求的响应程度 (满分 20 分) 根据投标设备及系统参数及功能对招标技术参数及要求的响应情况进行评分，完全满足的得 20 分。每出现一项负偏离扣2分，扣完为止； - 服务方案 (满分 20 分) - 根据投标人提供供货方案、人员配置计划、进度计划等进行综 合评价，专家在 10~0 之间进行评分，未提供的不得分。 2、根据投标人提供质量保障措施、安装调试方案、售后服务方案、 技术培训方案等进行综合评价，专家在 10~0 之间进行评分，未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 30分 | 1．企业信用情况 (满分 10分) 投标人具有第三方信用服务机构出具的信用评价等级证书：信用等级为AAA 级的，得 3 分；为 AA 级的，得 2 分；无或其他不得分。 【提供有效证书复印件加盖投标供应商公章作为评审依据。】 2．业绩 (满分 5 分) 提供近三年 (2022 年 1 月 1 日至今) 项目业绩，提供3个项目业绩得 5分，满分 5 分。【提供项目中标通知书及合同 复印件加盖投标供应商公章作为评审依据。】 3．售后服务及响应条件：(满分15分) 1.质保期：承诺工程质保期自验收结算之日起2年 (含) 及以上， 并派驻 1 名工程技术人员（需持有安防系统集成项目专项技术证书）常驻普定农商银行作为售后维护服务人员。 每周住满5天及以上得满分，最高得 10分。 2.售后响应：承诺接到普定农商银行售后服务要求后，1 个小时内 给予实质性响应，电话服务不能解决问题时，必须提供现场服务， 普定县区内半 小时以内到达，其他乡镇2小时以内到达的得 5 分。 【投标供应商自行承诺，不提供承诺或承诺不满足的不得分。】 |

# 第四章  竞选文件格式

一、法定代表人授权委托书

贵州普定农村商业银行股份有限公司：

我       （姓名）系            （公司名称）的法定代表人现授权委托      （公司职务：    ）为其代理人，参加贵单位于      年    月     日组织的           （项目名称）磋商活动，全权代表我公司处理磋商活动中的一切事宜，我公司均予承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

竞选人名称（加盖公章）：                         日    期：

法定代表人（签字或印章）：

身份证号：

（附加盖竞选人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：

身份证号：

| 法定代表人身份证（国徽面） | 被授权代理人身份证（国徽面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（人像面） | 被授权代理人身份证（人像面） |

二、报价表（一次）

（一）

竞选人名称：

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价：（大写） （小写） |  |  |  |

注：1、请竞选单位按磋商文件中采购要求填写，根据自身具体情况可扩展。

- 本表所填报价均应包括其完成维修维护及服务的交付期限内所有费用，报价包含耗材费（不包含设备更换的设备费用）、人员工资、包装、运输、安装、调试、验收、税费、利润等所有费用，业主方不再支付其它费用。

竞选人名称（加盖公章）：                       法定代表人或其代理人（签字）：

报价日期：                                     联系电话：

（二）

竞选人名称：

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 | 控制单价 | 报价单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控摄像头（质保2年） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 |  | 只 | 450 |  | 1 |  |
| 2 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG |  | 个 | 15 |  | 1 |  |
| 3 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67 |  | 只 | 490 |  | 1 |  |
| 4 | 400万海螺型网络摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围：2.8 mm: 1.4 m~∞ 4 mm: 1.5 m~∞ 6 mm: 3.5 m~∞ 8 mm: 5.5 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：335 g 带包装重量：540 g 防护：IP66 |  | 只 | 490 |  | 1 |  |
| 5 | 小型枪机壁装支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG |  | 个 | 45 |  | 1 |  |
| 6 | 400万易智能红外变焦半球网络摄像机 | 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持人脸抓拍 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台，海康互联接入 支持电动变焦 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，支持分区补光，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：550 g 带包装重量：722 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.95 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 |  | 只 | 550 |  | 1 |  |
| 7 | 400万变焦半球型星光网络摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台，海康互联接入 支持：电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：510 g 带包装重量：700 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12 W 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 |  | 只 | 550 |  | 1 |  |
| 8 | 400万 电梯轿厢状态监测半球摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计 支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC 60V，2A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 复位：支持 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 RS-485：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：245 g 带包装重量：440 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |  | 只 | 600 |  | 1 |  |
| 9 | 小半球壁装支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：请参考选型 |  | 个 | 35 |  | 1 |  |
| 10 | 400W鱼眼网络摄像机 | 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控 支持IP67防护等级 功能特性 支持1920 × 1920 @25 fps，图像更流畅 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持10 M/100 M自适应网口 支持ISAPI、SDK、GB28181协议接入，支持萤石云(标配支持） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 功能齐全：IP地址过滤，心跳，报警，一键恢复等 经济型400W鱼眼金属红外款 关键特性 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控 支持IP67防护等级 功能特性 支持1920 × 1920 @25 fps，图像更流畅 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持10 M/100 M自适应网口 支持ISAPI、SDK、GB28181协议接入，支持萤石云(标配支持） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 功能齐全：IP地址过滤，心跳，报警，一键恢复等 传感器类型：1/2.7"CMOS 最低照度：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态：120db 焦距&视场角：1.16 mm @F2.25，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角线视场角：180° 补光灯类型：红外 红外距离：15m 最大图像尺寸：1920 × 1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 安装方式：吸顶装 显示模式：支持11种显示模式：鱼眼原图，180全景，鱼眼 + 3PTZ，鱼眼 + 8PTZ360，全景，360全景 + PTZ，360全景 + 3PTZ，360全景+ 6PTZ，360全景 + 8PTZ，2PTZ，4PTZ 电流功耗：MAX：7.5W 产品尺寸：φ135.5×54.8mm 包装尺寸：260×230×135mm 设备重量：570 带包装重量：1076g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于90%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3af 电源接口类型：两线 防护：IP67 |  | 只 | 700 |  | 1 |  |
| 11 | 6寸200W易智能红外网络球机 | 7寸联动跟随红外球机 400万23倍光学变倍，16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离8 m 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 只 | 1900 |  | 1 |  |
| 12 | 6寸200万32倍网络红外球机 | 7寸联动跟随红外球机 400万32倍光学变倍，16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.5-176mm 32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远） 垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远） 对角视场角：68.42°~2.6° （广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离8 m 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 只 | 2280 |  | 1 |  |
| 13 | 球机壁装支架 | 颜色：海康白 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360° |  | 只 | 30 |  | 1 |  |
| 14 | 安消360度智能摄像机（海康威视） | 独立式光电感烟火灾探测报警器_广角 新型融合型智能探测器，可探测烟雾和温度进行报警，并通过视频复核。 具备灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。 400万高清分辨率，广角镜头。 可配置视频智能分析，辅助火情判断和消防安全隐患识别。 实时视频弹窗，报警信息叠加，支持报警实时推送手机APP；支持萤石云平台接入。 支持报警事件和设备状态信息上报。 支持外部DC 12V供电，停电时切换到电池供电，烟雾探测报警器仍可正常工作。 内置蜂鸣器，高分贝报警。 支持1路报警输入和1路报警输出。 支持烟感远程消音。 支持烟雾报警时联动报警图片和报警录像。 最高分辨率可达400万像素(2560 × 1440@25 fps)，并可输出实时图像。 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码。 高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达15米。 ICR红外滤片式自动切换。 支持日夜两套参数独立配置。 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储。 支持3D数字降噪，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境。 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720；20fps：2592×1944) 子码流：25 fps (640 × 480，640 × 360，320 × 240) 最小照度：彩色: 0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 ：2 mm，F2.25 水平视场角: 127° 垂直视场角：75° 对角视场角：140° 快门：1/25 s~1/100,000 s 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120 dB 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 图像增强：背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, IP 地址过滤 智能报警：火点识别、室内通道占用、入侵侦测、越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持), 配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15 m 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181, ISAPI，ISUP 工作原理：光电式 静态电流 ：烟感：＜9 μA 相机：＜350 mA 报警电流：烟感：＜40 mA 报警音量：≥85 dB@3 m（A计权） 本地报警方式：声、光报警 高温报警：支持 温度报警阈值：可配置范围：54 ℃ ~ 70 ℃ 防拆报警：支持 本地消音：支持 污染报警：支持 欠压报警：支持 自检：支持 远程消音：支持 报警接口：1路开关量输入 1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485 1路10M/100M自适应网络 1路音频line_in 1路音频line_out 音频接口：1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 供电电压：主电电压：AC 220 V 转 12 V 备电电压：DC 3 V 使用环境：温度: -10 ℃ ~ 55 ℃，湿度: ≤95% 外形尺寸：φ 120.0 mm × H 73 mm 重量：504 g 执行标准：GB 20517-2006 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh |  | 只 | 560 |  | 1 |  |
| 15 | 网络针孔摄像机 | 400W方块型小型化镜头 分离式结构设计，体型小巧，安装方便 400万 1/3" CMOS镜头 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 镜头尺寸接口：小孔镜头 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：90.4°，垂直视场角：50.2°，对角视场角：105.2° 3.7 mm：水平视场角：74.0°，垂直视场角：38.2°，对角视场角：89.5° 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：120 dB 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：37 × 26 × 25 mm 包装尺寸：219 × 139 × 100 mm 设备重量：50 g 带包装重量：451 g 镜头线缆：2 m |  | 只 | 1280 |  | 1 |  |
| 16 | 分离式网络针孔摄像机 | 分离式主机C版本 分离式结构设计，体型小巧 多种前头可灵活选择，安装方便，美观 支持宽动态，背光补偿 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，ISUP5.0，GB28181协议接入，支持萤石平台 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 产品尺寸：77.5 × 69 × 26 mm 包装尺寸：254 × 164 × 130 mm 设备重量：90 g 带包装重量：456 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流功耗：DC：12 V ± 20%，0.25 A，最大功耗：3 W PoE：802.3af，Type 1，Class 3，36 V~57 V，0.1 A~0.07 A，最大功耗：3.65 W 电源接口类型：2芯插座 |  | 只 | 1105 |  | 1 |  |
|  |  | 门禁（质保2年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg |  | 台 | 2200 |  | 1 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA(±10%)或 24V/250mA(±10%) 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |  | 把 | 380 |  | 1 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mAx2(±10%)或 24V/250mAx2(±10%) 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |  | 把 | 530 |  | 1 |  |
| 4 | 灵性锁 | 灵性锁（一端钥匙孔、一端旋钮） 锁头属性：单锁头 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) 锁信号：NC/NO/COM 不锈钢锁壳、不锈钢锁舌、B级锁芯 锁舌长度：20mm，符合B级标准 适配门厚度：40mm-100mm 断电后锁舌保持断电前状态（正常情况门闭合锁舌处于上锁状态，此时断电锁舌保持上锁状态。若在认证成功后开锁动作时间内断电，此时锁舌保持打开状态） 开锁后未开门，延时9秒后自动上锁；开门后再关门，自动上锁。 适用门型：木门、金属门 工作温度：-20～+55℃ 工作电压DC12V-18V，待机电流小于25mA，开/关锁电流小于350mA |  | 把 | 370 |  | 1 |  |
| 5 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； 主要功能：开门按钮 |  | 个 | 10 |  | 1 |  |
| 6 | 读卡器 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤6W 安装方式：壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 设备尺寸：125mm(高)x84.5mm(宽)x18mm(厚) |  | 台 | 360 |  | 1 |  |
| 7 | 双门双向门禁控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) |  | 台 | 1990 |  | 1 |  |
| 8 | 四门双向门禁控制器 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) |  | 台 | 3200 |  | 1 |  |
|  |  | 报警设备（质保2年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 |  | 台 | 650 |  | 1 |  |
| 2 | 报警遥控器 | 与键盘ARK50C或ARK50C-RC无线通讯，实现对报警主机布撤防，在家模式以及紧急按钮功能。 |  | 个 | 80 |  | 1 |  |
| 3 | 16防区报警主机 | 16防区 电话+网络+4G,支持有线和无线方式输出报警信号； 支持通过TCP/IP网络、公共电话网、4G/5G无线网络等途径向外输出报警信息； 支持输出报警信号联动触发声光报警； 支持至少向2个外线电话号码+至少2个网络地址同时输出报警信息。 |  | 台 | 1500 |  | 1 |  |
| 4 | 32防区报警主机 | 32防区+总线 电话+网络+4G,支持有线和无线方式输出报警信号； 支持通过TCP/IP网络、公共电话网、4G/5G无线网络等途径向外输出报警信息； 支持输出报警信号联动触发声光报警； 支持至少向2个外线电话号码+至少2个网络地址同时输出报警信息。 |  | 台 | 2200 |  | 1 |  |
| 5 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） |  | 个 | 80 |  | 1 |  |
| 6 | 双鉴探测器 | 室内双鉴探测器；（防宠） 探测方式：微波全范围被动红外辅以24GHz微波探测 探测范围：16m x 22m；探测角度：90°；测速范围：0.2～3m/s 透镜扇区：52；微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)；抗环境光：6500lux 支持数字温度补偿；支持防遮挡，防伪装探测； 光学密封，下视窗保护；智能算法：支持；防拆保护：开盖；防阻隔探测：支持 报警输出：常闭 标称功耗：25mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；重量：100g 安装方式：顶装/墙装/万向支架支持 |  | 个 | 380 |  | 1 |  |
| 7 | 震动探测器 | 小型振动探测器；采用不同的报警算法，将振动波分为较轻、中等和较重三级能量，能够有效探测探测瞬间爆炸、敲击和电钻或冲击钻的破坏；探测范围：金属介质：最高灵敏度7米；最低灵敏度2米，混凝土介质：参考范围3米（实测为准）； 灵敏度：连续可调,敲击计数3-5次可调；报警持续时间：＞2秒； 防拆方式：单方向防拆；支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 尺寸：87mm(宽)*33mm(高)*20mm(深) 外壳材质：塑料 |  | 个 | 380 |  | 1 |  |
| 8 | 玻璃破碎探测器 | 有线玻璃破碎探测器； 探测方式：声波探测 探测距离：10m；探测角度：120°； 玻璃类型：浮法;平面;钢化;夹丝;层压含铅;双层； 玻璃厚度：2.4 mm 至 6.4 mm；玻璃尺寸：0.4 m × 0.4 m 至 3 m × 3 m 玻破灵敏度：旋钮可调 智能算法：支持 防拆保护：开盖 报警输出：常闭 指示灯：红色 (玻璃破碎)，绿色(玻璃敲击)，蓝色（报警） 标称功耗：25mA 设备供电：9-16 VDC 标称电压：12V 工作温度：-10°C 至 55°C 储存温度：-20°C 至 60°C 工作湿度：10% 至 90% 尺寸(宽x高x深)：38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm 重量：49.5g 安装方式：壁装;顶装 使用场景：室内使用 |  | 个 | 460 |  | 1 |  |
| 9 | 紧急按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma |  | 个 | 50 |  | 1 |  |
| 10 | 门磁 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA |  | 个 | 400 |  | 1 |  |
| 11 | 室外旋转警灯 | 声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA |  | 个 | 180 |  | 1 |  |
| 12 | 12V7A蓄电池 | 尺寸（mm)：151*66*95 |  | 块 | 300 |  | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交换机（质保2年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 24口全千兆/钢壳/防雷 | 外形尺寸(WxHxD)mm 294mm X 179mmX44mm 固定端口 16个10/100/1000Base-T电口 MAC地址表 8K 交换容量 32Gbps 包转发率 23.8Mpps 包缓存 4Mb 交换模式 存储转发模式 电源 100~240V AC 风扇 无风扇，自然散热 工作温度/存储温度 0°℃~40℃/-40C~70℃ 工作湿度/存储湿度 5%~95%(非冷凝) | 台 | 1100 |  | 1 |  |
|  |  | 对讲设备（质保2年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 对讲分机 | 1、采用Linux嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； 2、全铝合金防暴外壳，壁挂式安装，可户外使用； 3、自带呼叫和报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、★支持全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章） 7、★内置高清摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，夜晚和光线较弱时也能清晰拍摄；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章） 8、支持接收并播放主机的各种广播任务； 9、支持移动侦测报警，对视频画面指定的区域进行实时监测，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警，可设置指定时间段启用； 10、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 11、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 12、支持语音自动播报本机IP地址和MAC地址，具有IP地址冲突提示功能，调试维护方便； 13、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 14、★支持断电保护功能，升级过程中如发生断电等异常情况，重启后可恢复至升级前的软件版本；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章） 15、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口；需接入平台 |  | 台 | 2080 |  | 1 |  |
|  |  | 硬盘录像机（质保2年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 网络硬盘录像机16路 | 16路3U 4KNVR 多达 16 通道 IP 摄像机输入 高达2-ch@32MP/2-ch@24MP/4-ch@12MP/8-ch@8MP/16-ch@4MP/32-ch@1080p解码能力高达 320 Mbps 的传入带宽和 400 Mbps 的传出带宽 2个HDMI(不同源)和2个VGA(不同源)接口，8K或双4K视频输出 支持特殊摄像头，包括人数统计摄像头，ANPR(自动车牌识别)摄像头和鱼眼摄像头先进的流媒体技术可在恶劣的网络条件下实现流畅的实时取景 支持RAID 0,1,5,6,10和N+M热备盘，数据存储更可靠，有效避免数据丢失风险视频和音频 IP视频输入16通道传入带宽320 Mbps的传出带宽400 Mbps的 HDMI1输出8K(7680X4320)/30Hz,4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30 Hz,2K(2560 X 1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz HDMI2输出4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30Hz,2K(2560X1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz *：当HDMI 1输出分辨率为8K时，HDMI 2的最大输出分辨率为1080p. VGA 1 输出1920 X 1080/60赫兹 VGA 2输出1920 X 1080/60赫兹 视频输出模式HDMI 1和 VGA 1提供同步视频输出，并作为主输出； HDMI2和VGA2提供同步视频输出，并用作辅助输出 CVBS输出1通道，BNC(1.0Vp-p,75)，分辨率：PAL:704X576,NTSC:704X480音频输入1通道，RCA(2.0Vp-p,1K)音频输出2通道RCA(线性，1K) 双向音频1通道，RCA(2.0Vp-p,1K，使用音频输入)译码 解码格式H.265+/H.265/H.264+/H.264 录制分辨率32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步播放8通道 解码能力2-ch@32MP(30fps)+2-ch8 MP(30fps)/10-ch8 MP(30fps)/20-ch@4MP(30 fps)/40-ch@1080p(30 fps) 音频压缩G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM网络 网络协议TCP/IP,DHCP,IPV4,IPV6,DNS,DDNS,NTP,RTSP,SADP,SMTP,SNMP,NFS,iSCSI,IS. UP,UPnPTM,HTTP,HTTPS 网络接口2,RJ-45 10/100/1000Mbps自适应以太网接口袭击 RAID类型RAIDO,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10辅助接口 串行接口1个RS-485(全双工),1个RS-232 SATA型16个SATA接口支持热插拔 ESATA电子1个eSATA接口能力每个磁盘最多16TB容量 |  | 台 | 3200 |  | 1 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机32路 | 32路3U 4KNVR 多达 32 通道 IP 摄像机输入 高达2-ch@32MP/2-ch@24MP/4-ch@12MP/8-ch@8MP/16-ch@4MP/32-ch@1080p解码能力高达 320 Mbps 的传入带宽和 400 Mbps 的传出带宽 2个HDMI(不同源)和2个VGA(不同源)接口，8K或双4K视频输出 支持特殊摄像头，包括人数统计摄像头，ANPR(自动车牌识别)摄像头和鱼眼摄像头先进的流媒体技术可在恶劣的网络条件下实现流畅的实时取景 支持RAID 0,1,5,6,10和N+M热备盘，数据存储更可靠，有效避免数据丢失风险视频和音频 IP视频输入32通道传入带宽320 Mbps的传出带宽400 Mbps的 HDMI1输出8K(7680X4320)/30Hz,4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30 Hz,2K(2560 X 1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz HDMI2输出4K(3840X2160)/60Hz,4K(3840X2160)/30Hz,2K(2560X1440)/60 Hz,1920 X 1080/60 Hz *：当HDMI 1输出分辨率为8K时，HDMI 2的最大输出分辨率为1080p. VGA 1 输出1920 X 1080/60赫兹 VGA 2输出1920 X 1080/60赫兹 视频输出模式HDMI 1和 VGA 1提供同步视频输出，并作为主输出； HDMI2和VGA2提供同步视频输出，并用作辅助输出 CVBS输出1通道，BNC(1.0Vp-p,75)，分辨率：PAL:704X576,NTSC:704X480音频输入1通道，RCA(2.0Vp-p,1K)音频输出2通道RCA(线性，1K) 双向音频1通道，RCA(2.0Vp-p,1K，使用音频输入)译码 解码格式H.265+/H.265/H.264+/H.264 录制分辨率32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步播放16 通道 解码能力2-ch@32MP(30fps)+2-ch8 MP(30fps)/10-ch8 MP(30fps)/20-ch@4MP(30 fps)/40-ch@1080p(30 fps) 音频压缩G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM网络 网络协议TCP/IP,DHCP,IPV4,IPV6,DNS,DDNS,NTP,RTSP,SADP,SMTP,SNMP,NFS,iSCSI,IS. UP,UPnPTM,HTTP,HTTPS 网络接口2,RJ-45 10/100/1000Mbps自适应以太网接口袭击 RAID类型RAIDO,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10辅助接口 串行接口1个RS-485(全双工),1个RS-232 SATA型16个SATA接口支持热插拔 ESATA电子1个eSATA接口能力每个磁盘最多16TB容量 |  | 台 | 5800 |  | 1 |  |
| 3 | 16TB监控专用硬盘 | 3.5寸 SATA 6Gb/s 7200转 512M缓存 适合服务器、NAS、存储阵列、监控录像等 |  | 块 | 2300 |  | 1 |  |
| 4 | 8TB监控专用硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200转； 硬盘接口：SATA |  | 块 | 1600 |  | 1 |  |
| 5 | 6TB监控专用硬盘 |  |  | 块 | 1200 |  | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 摄像机直流电源 | 12V 29A |  | 个 | 360 |  | 1 |  |
| 2 | 摄像机供电，进行双电源备份，支持远程联网管理，32路 | 外部电源输入：AC220V 内部主电源数量：开关电源350W，2台 供电模式：主副电源智能互备 主副电源切换模式：自动切换 ≤0.5S 额定输出功率：350W 额定输出电压：DC12v±0.5v （9v-14v可调） 电流输出路数：16路/32路 单路最大输出功率：36w（≤3A） 电流检测：16路/32路 电压检测：1路 控制管理路数：16路/32路 短路及过流保护：16路/32路 报警输入：1路 关联报警输出：1路 温度检测：1路 通讯接口：TCP/IP(1个RJ45 10M/100M自适应) 运行状态指示：2组 输出状态指示：16路，32路 报警类型：输出总电压超限（可设定，默认范围9-14v）；输出总电流超限（默认90%）；机箱温度超限；输出通道故障；设备离线；主副电源故障；输出通道电流超限等。 工作温度：-20℃ -- +50℃ 尺寸规格：440mm宽×410mm深×44mm（标准1U） 设备重量：≤5Kg 安装方式：机柜安装、壁挂安装 |  | 台 | 2900 |  | 1 |  |
| 3 | 显示器 | 屏幕尺寸： 23.5英寸 屏幕亮度： 250cd/m2 色域覆盖： 72% NTSC 分辨率： 1920*1080 可视角度： 178/178 响应时间： 4ms 操作方式： 一键导航按键设计 壁挂孔间距： 7.5*7.5cm 接口： VGA+HDMI 数据线： 标配HDMI数据线 静态对比度： 3000:1 动态对比度： 百万级动态对比度 产品特点： 11.9超薄机身，1800R精妙曲率，16.7M色数，灵智节能... |  | 台 | 1100 |  | 1 |  |
| 4 | HDMI高清切换器四切一 | 四画面视频分割器 分辨率：支持4K@30Hz(向下兼容) 输入端：: HDMI*4 输出端： HDMI*1 切换方式：面板按键切换，红外遥控切换 切换时间：无缝切换 电源：DC 12V |  | 台 | 400 |  | 1 |  |
| 5 | HDMI高清切换器八切一 | 八画面视频分割器 分辨率：支持4K@30Hz(向下兼容) 输入端：: HDMI*8 输出端： HDMI*1 切换方式：面板按键切换，红外遥控切换 切换时间：无缝切换 电源：DC 12V |  | 台 | 400 |  | 1 |  |
| 6 | 音响 | 音箱类型 电脑音箱 音箱系统 2.0声道 有源无源 有源 调节方式 旋钮 音源输入 3.5mm音频接口 |  | 个 | 200 |  | 1 |  |
| 7 | 网络机柜 | 600*800*2000，（标配:配散热风扇，1块隔板） |  | 个 | 1500 |  | 1 |  |
| 8 | 理线架 24口 | 24位 |  | 个 | 60 |  | 1 |  |
| 9 | 烟感探测器 | 感应气体：天然气，DC12V供电，静态电流＜65mA，报警电流＜125mA，蜂鸣器声量能级≥70dB/m，报警浓度：10%LEL，工作温度：-10℃ to +40℃ |  | 个 | 300 |  | 1 |  |
| 10 | 报警联动箱4口 | 报警联动箱 |  | 个 | 300 |  | 1 |  |
| 11 | 报警联动灯 | 10W |  | 个 | 190 |  | 1 |  |
| 12 | 吸顶有源功放音箱 | 吸顶有源音箱 |  | 个 | 150 |  | 1 |  |
| 13 | ATM服务区进入语音播报器 | 探测距离 ≤5米 探测角度 90度 音频输出 3W 工作电流 40mA 供电电源 DC9-12V 环境温度 -20℃—60℃ |  | 个 | 300 |  | 1 |  |
| 14 | 专用监听器 | 灵敏度：-32dB 麦克 风：震膜电容咪头 拾音距离：5-100平方米 频率响应：20Hz~20kHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB(1米40 dB音源SPL)30dB(10米40 dB音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 输出阻抗：600欧姆非平衡 音频传输：3000米 输出信号：2.5Vpp/-25dB 承受音压：120dB SPL(1KHz,THD 1%) 信号处理：电路ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制 保护电路：30KV Air contactESD，雷击保护，电源极性反接保护 驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式：3条引线(电源，音频，公共地) 个 顶部 电源电压：直流稳压电源DC 12V(9V-18V) 外形尺寸：78mmx28mm 环境温度：-25C~70C |  | 个 | 200 |  | 1 |  |
|  |  | 线缆材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 电源线 | 国标 2*1.0 |  | 米 | 3 |  | 1 |  |
| 2 | 网线 | 国标千兆超五类 |  | 米 | 2 |  | 1 |  |
| 3 | 四芯线 | 国标 4*0.75 |  | 米 | 2.8 |  | 1 |  |
| 4 | PVC阻燃线管 | PVC-16 |  | 根 | 12 |  | 1 |  |
| 5 | PVC阻燃线管 | PVC-20 |  | 根 | 17 |  | 1 |  |
| 6 | PVC阻燃线槽 | 2mm-25*20 |  | 米 | 12 |  | 1 | 12 |
| 7 | PVC阻燃线槽 | 2mm-40*20 |  | 米 | 15 |  | 1 |  |
| 8 | PVC阻燃线槽 | 2mm-80*20 |  | 米 | 19 |  | 1 |  |
| 9 | KBG线管 | 镀锌 KBG-20*1.2 |  | 根 | 19 |  | 1 |  |
| 10 | KBG线管 | 镀锌 KBG-25*1.2 |  | 根 | 20 |  | 1 |  |
| 11 | 金属桥架 | 镀锌 200*150 1.2mm |  | 米 | 38 |  | 1 |  |
| 12 | 金属桥架 | 镀锌 200*100 1.0mm |  | 米 | 34 |  | 1 |  |
| 13 | 金属桥架 | 镀锌 100*100 1.0mm |  | 米 | 30 |  | 1 |  |
| 14 | 金属桥架 | 镀锌 100*50 1.0mm |  | 米 | 25 |  | 1 |  |
| 15 | 金属桥架 | 镀锌 50*50 1.0mm |  | 米 | 20 |  | 1 |  |
| 安装及施工调式费比例 |  | 安装及施工调式费比例*20% |  |  |  |  |  |  |

注：1、请竞选单位按磋商文件中采购要求填写，根据自身具体情况可扩展。

- 本表所填报价均应包括其完成维修维护及服务的交付期限内所有费用，报价包含耗材费（不包含设备更换的设备费用）、人员工资、包装、运输、安装、调试、验收、税费、利润等所有费用，业主方不再支付其它费用。

竞选人名称（加盖公章）：                       法定代表人或其代理人（签字）：

报价日期：                                     联系电话：

三、服务方案

（竞选人自拟格式）

竞选人名称：                                    （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签    字）

四、竞选人资质证明资料

后附：磋商文件第一章 二、竞选人资格要求

五、其它材料（竞选人自行添加）

最 终 报 价 函

我单位愿意以               承接                       项目，并保证按磋商文件规定及承诺完成项目内容及服务要求。

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或

授权委托代理人：             （签字或盖章）

日      期：     年    月     日

注：此两份报价表为二次报价表不列入密封响应文件内，单独打印盖好公章，于磋商现场提交。