贵州麻江农村商业银行股份有限公司

智慧柜员机（信创）采购项目

根据贵州麻江农村商业银行股份有限公司业务需要，拟对麻江农商银行智慧柜员机（信创）进行采购。现邀请符合资格条件的公司参与该项目的比选，具体情况如下：

一、项目名称

麻江农商银行智慧柜员机（信创）采购项目
       二、项目地址

麻江农商银行辖内支行
三、项目内容

采购3台智慧柜员机（信创）

四、采购限价

6万元。

五、供应商资格要求
      （一）基本要求
     提供公司营业执照、组织机构代码证副本、税务登记证（或多证合一的统一社会信用代码证）、法定代表人身份证明材料，授权委托代表的须提供授权委托书原件、授权委托代表身份证证明材料。

（二）参选人不得存在下列情形之一：

1.为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.被依法暂停或取消投标资格的（提供在“中国政府采购网”政府”政府采购严重违法失信行为记录名单栏查询供应商截图）；

3.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.在最近三年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（提供以“中国裁判文书网”的生效判决为准查询证明材料）；

6.在最近三年内被判处合同诈骗罪的（提供以“中国裁判文书网”的生效判决为准查询证明材料）；

7.被最高人民法院认定为失信被执行人的（提供以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准查询证明材料）；

8.其他存在不利于本次采购的风险行为。

以上查询截图要求须体现供应商名称及查询时间，时间要求公告发布当日起至开标前一天内任意时间。

9.本项目不接受代理商或联合体投标。
      10.本项目不接受分包或转包。
      （三）项目要求
      1.要求供应商提供的产品服务及质量技术要求不得低于贵州农商联合银行选型标准；
      2.参数要求

| 序号 | 模块名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | 主机具有通用性、兼容性、以方便行方自行升级，主机支持24小时连续工作，稳定性强，散热性能好。 |
|  |  | 主板：工控机专用主板 |
|  |  | CPU：飞腾D2000，八核 |
|  |  | 内存：≥16G |
|  |  | 硬盘：SSD 500G（含）或以上 |
|  |  | 网卡：2个（10/100/1000M自适应），支持TCP/IP |
|  |  | 操作系统：统信UOS 20 桌面专业版 |
|  |  | 系统需要支持自动开关机 |
|  |  | 接口：至少预留USB接口3个（其中至少一个及以上USB接口要在客户方便操作区域）、COM接口2个，其余接口满足各模块正常使用 |
|  |  | 通讯：免费提供系统连接的所有物理网络接口 |
|  |  | 多媒体：包含声卡、麦克风、音响等 |
| 2 | 电磁电容加密一体屏（显示屏子模块） | 类型：电磁电容加密一体屏 具备防暴、防刮、防尘、防水、防窥等功能 |
|  |  | 尺寸、长宽比：21.5寸，16:9 |
|  |  | 分辨率：1280*1024及以上 |
|  |  | 显示颜色：16.7M |
|  |  | 对比度：1000:1 |
|  |  | 面板亮度：≥250cd/m²,具有亮度自动调节功能 |
|  |  | 工作时间：≥5万小时 |
|  |  | 偏转角：偏转角度大于等于150度 |
|  |  | 响应时间：≤30ms |
|  |  | 防窥屏：左右可视角度≤30度（注：非防窥膜） |
|  |  | 接口及形式：VGA接口，模拟式 |
| 3 | 电磁电容加密一体屏（触摸屏子模块） | 类型：电容屏，全屏触控 |
|  |  | 分辨率：4096*4096及以上，背光管寿命40000小时以上 |
|  |  | 定位精度：≤2.4mm |
|  |  | 触摸寿命：任一点触摸≥5000万次 |
|  |  | 透光率：≥85%（带防窥膜后，透光率≥50%） |
|  |  | 输入方式:手指或触摸笔 |
|  |  | 触摸灵敏度：响应时间低于16ms |
|  |  | 支持多点触摸：至少10点 |
|  |  | 具备防暴、防尘、防水、防窥等功能 |
|  |  | 支持签名轨迹 |
|  |  | 显示颜色：不低于16.7百万色 |
| 4 | 电磁电容加密一体屏（电磁屏子模块） | 触显一体屏集成手写签字版 |
|  |  | 通过电磁感应笔笔写输入，笔记保真 |
|  |  | 笔压感级数：1024级及以上 |
|  |  | 压力范围：30G~500G |
|  |  | 能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点 |
|  |  | 支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区可扩大至全屏和缩放至原大小 |
|  |  | 签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟≤0.5秒，签名轨迹读取速度≥200点/秒 |
|  |  | 能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据 |
| 5 | 电磁签名笔 | 无源电子签名笔，配伸缩线缆，支持笔尖更换 |
|  |  | 设备有凹槽或空洞设计存放签名笔 |
| 6 | 电磁电容加密一体屏（电子签名加密模块子模块） | 加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输 |
|  |  | 加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法 |
|  |  | 执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片经过国家密码局认证 |
| 7 | 密码键盘 | 标准EPP硬件加密键盘，标准盲人辅助键盘，按键带中英文提示 |
|  |  | 材质：不锈钢金属 |
|  |  | 键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键（小数点、00、取消、更正、确认、预留空白键） |
|  |  | 支持按键提示音,提示音须是单提示音 |
|  |  | 加密性能：支持3DES、DES、PIN加密、MAC以及国密（SM2、SM3、SM4）加密算法 |
|  |  | 通过银联卡受理终端产品安全认证和银联卡受理终端PIN输入设备安全评估，通过PCI认证，通过国家密码管理局的认证，具有国密认证证书 |
|  |  | 支持密钥下载。加密模块从密码键盘拆离时,启动硬件加密模块中的密钥及敏感数据自毁功能,保证密钥不离开终端设备,确保密钥的安全 |
|  |  | 具有防窥罩安全措施 |
|  |  | 其他要求：具有防尘、防水、防暴及防偷窥功能的安全措施；在非加密模式下可做系统数字键盘使用；可准确向后台报送设备状态； |
|  |  | 寿命≥200万次 |
|  |  | 具有按键补光灯 |
| 8 | 读卡/发卡模块 | 支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等，符合最新 EMV 标准；可读磁条卡，可写低抗磁条卡，IC卡可读写 |
|  |  | 读写卡类型：支持IC卡、复合卡发放 |
|  |  | 读卡方式：带插卡指示灯、支持抖动进退卡，超时、非法卡回收卡片 |
|  |  | 寿命：150万次或5年以上 |
|  |  | 磁感应自动判别卡插入方向的功能 |
|  |  | 磁卡标准：ISO7810和7811、ISO7811 -2、IOS7811 -4、ISO7811 -5和ISO7811 -6标准 |
|  |  | 卡片尺寸：ISO7810ID -1-型磁卡标准 |
|  |  | IC卡标准：ISO7816（T=0或T=1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本 |
|  |  | 压纹凸字：ISO7811 - 1和ISO7811 -3标准 |
|  |  | 卡片规格：长度：85.47-85.90mm，宽度：53.92-54.18mm，厚度：0.76mm±0.1mm |
|  |  | 卡箱：2个发卡箱，1个回收箱 |
|  |  | 装载卡量：单个卡箱装卡数量不少于100张平面卡或75张凸字卡；回收箱装卡数量不少于10张，支持回收箱满状态检测 |
|  |  | 经过EMV LEVEL 1认证 |
|  |  | 磁条卡重读率：小于1/1000 |
|  |  | IC卡触点寿命：30万次 |
|  |  | 读卡器安装异形口，带磁干扰、红外干扰功能，具有防盗功能 |
|  |  | 接口类型：RS232/USB |
|  |  | 支持指令吞卡，掉电时自动吞卡，具有少卡、缺卡状态上送功能 |
| 9 | 凭条打印机 | 打印机类型：热敏打印机 |
|  |  | 纸卷规格：80mm纸卷，直径120mm-150mm |
|  |  | 切刀寿命：不低于100万次 |
|  |  | 打印速度最高150mm/s |
|  |  | 打印头寿命：打印头不低于100公里 |
|  |  | 打印密度：203 DPI |
|  |  | 自动切纸（半切/全切），连续纸带切纸刀 |
|  |  | 自动进纸 |
|  |  | 黑标检测 |
|  |  | 缺纸和预缺纸感应报警，可准确向后台报送设备状态 |
|  |  | 支持中英文、符号、图形条码打印（含我行业务二维码及电子印章） |
|  |  | 可按照行方打印Form要求调节适配 |
| 10 | 激光打印机 | 打印速度：30页/分钟及以上（单面），支持单、双面A4纸打印 |
|  |  | 首页输出时间：6秒 |
|  |  | 打印分辨率：1200dpi*1200dpi |
|  |  | 连接方式:以太网，USB2.0 |
|  |  | 内存：512MB |
|  |  | 纸盒数量：1个 |
|  |  | 纸盒容量：500张及以上 |
|  |  | 支持纸张类型：A4/A5 |
| 11 | 指纹仪 | 接口：USB接口 |
|  |  | 供电方式：计算机USB接口供电 |
|  |  | 电压电流：DC 5V加减5%，≤500mA |
|  |  | 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态 |
|  |  | 具备部件自动检测及远程复位功能，可以报送正常、异常等状态及故障代码 |
|  |  | 采集口窗口尺寸：≥10mm*14mm |
|  |  | 单指纹存储容量：256字节 |
|  |  | 拒真率(=拒真次数/比对总次数)：≤1% |
|  |  | 认假率（=认假次数/比对总次数）：≤0.001% |
|  |  | 比对时间小于≤1秒 |
|  |  | 允许旋转角度：360度 |
|  |  | 特征生成时间：≤1秒 |
|  |  | 指纹匹配时间： 1:1比对模式< 80ms、1：N(512) ≤1秒 |
|  |  | 指纹图像采集时间（从传感器检测到手指按上至将整个指纹图像读入所需时间）：≤1秒 |
|  |  | 符合《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》及《GA1012-2012居民身份证指纹采集和对比技术规范》相关要求 |
|  |  | 指纹仪设备须具有由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心及公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的合格报告 |
|  |  | 配套指纹算法需具有由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心及公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的合格报告 |
|  |  | 指纹传感器类型发射式电容或电感式指纹传感器 |
|  |  | 探测技术具有活体指纹探测功能 |
|  |  | 指纹库需与我社已建立完成的全省库相兼容 |
|  |  | 适用性对干湿手指、脏手指、破损手指均具有良好的适用性 |
| 12 | 非接触式IC卡读卡器 | 独立式非接触式读卡器；支持NFC、ISO14443-4 TYPE A/TYPE B卡、ISO14443-3 S50/S70/UL卡、ISO7816 标准SAM卡等卡片 |
|  |  | 符合EMV2000、PBOC3.0和ISO7816标准，符合PBOC非接触式IC卡借贷记支付、MasterCard PayPass和Visa payWave等规范 |
|  |  | 感应距离0-10cm，通讯接口为RS232或USB |
|  |  | 内嵌式SAM卡插槽，标配至少1个SAM卡槽 |
|  |  | 配置读卡器受理状态指示灯 |
|  |  | 读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时 |
|  |  | 对储存在读卡器中的数据具有掉电保护功能 |
| 13 | 吸入式身份证阅读器 | 电动吸入式，双面扫描，前进前出 |
|  |  | 扫描分辨率：300*300dpi以上 |
|  |  | 扫描速度：50mm/sec |
|  |  | 公安部统一身份证核验系统专用模块 |
|  |  | 信息读取：支持二代、三代身份证，支持外国人永久居留身份证及港澳台居住证 |
|  |  | 支持强制退证，掉电时自动吐证 |
|  |  | 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能、输出图像与证件原始大小一致 |
|  |  | 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，具有《中国公共安全产品认证证书》 |
|  |  | 适用标准：符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2013居民身份证机读信息规范》标准 |
| 14 | 红外双目摄像头 | 摄像方式：可见光摄像/红外摄像 |
|  |  | 可见光摄像：300万及以上像素 |
|  |  | 红外光摄像：130万及以上像素 |
|  |  | 扫描方式：Progressive acan |
|  |  | 有效像素：可见光摄像 2048*1536、红外摄像 1280*960 |
|  |  | 最低照度：红外摄像≥0.01LUX at F1.2、可见光摄像≥0.1LUX at F1.2 |
|  |  | 活体检测：支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能。攻击预防，最佳人脸抓拍。利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，完成用户无动作配合、无感知的活体检测功能。准确率≥99.8% |
|  |  | 活体距离：30CM-120CM |
|  |  | 活体检测时间:0.1秒—0.5秒 |
|  |  | 支持自动红外补光、支持角度调节、支持自动变焦 |
|  |  | 支持换人检测，检测准确率大于99.8%，检测预警反馈时间小于0.5秒。攻击预防：可有效预防彩色平面照片、彩色抠眼嘴照片、彩色面具、彩色抠眼嘴面具、黑白平面照片、黑白抠眼嘴照片、电子照片（手机、电脑、视频录像的攻击。） |
|  |  | 数字水印：支持数字水印防篡改 |
|  |  | 客户端人脸识别：支持客户端人脸特征值提取，能够与后端平台保持很好的兼容性 |
|  |  | 对于口罩、墨镜，过度侧脸及遮挡脸部等不当行为能给予准确提示 |
|  |  | 输出格式：MJPG/YUY2 |
|  |  | 支持UVC标准协议 |
|  |  | 支持加密（国密算法），具有高速安全芯片，获得“国家密码管理局GM/T0008-2012认证” |
|  |  | 图像无畸变，支持逆光补偿拍摄功能 |
|  |  | 通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告，银行卡检测中心检测报告 |
| 15 | 全景摄像头 | 高清摄像，300万及以上像素 |
|  |  | 广角摄像头，有效拍摄用户操作区全景摄像功能 |
|  |  | 具备全面录像功能，录像画面包含整个签名区域 |
|  |  | 具有视屏录制功能，支持原生1080P 30帧每秒视频录制 |
|  |  | 支持160度以上广角 |
|  |  | 摄像头不应摄入用户的密码键盘操作动作 |
|  |  | USB接口 |
| 16 | 条码阅读器模块 | 扫描速度：大于40次/秒 |
|  |  | 基本读取距离至少能够达到0-30cm的范围 |
|  |  | 采用硬扫描方式 |
|  |  | 支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息 |
|  |  | 系统接口：RS232或USB接口 |
|  |  | 支持标准一维码和二维码的阅读，二维条码360度任意方向读取条码 |
|  |  | 解码时间小于2秒 |
| 17 | 存折打印机 | 打印方式：24针双向点阵式打印 |
|  |  | 打印速度： 英文 高速模式：310CPS 标准模式：115CPS 中文 高速模式：155CPS 标准模式：57.5CPS |
|  |  | 行间距：N/216，N/240英寸可调 |
|  |  | 打印针寿命大于6亿次/针 |
|  |  | 存折尺寸：最大宽度 245mm,最大厚度 2mm |
|  |  | 中文打印字体：宋体、仿宋体、楷体、繁体、ASCII可见字符和GB18030字符集中汉子 |
|  |  | 色带寿命：500万字符及以上 |
|  |  | 高低抗兼容：软件自适应控制 |
|  |  | 可靠性：MTBF 10000小时 |
|  |  | 带磁条读取功能，磁条读/写标准：DIN/ISO、ANSI、ISO7810/7811/12/13等 |
| 18 | 存折刷卡器 | 支持存折、磁条卡信息读取 |
|  |  | 支持双向顺畅读取存折、磁条卡，可读取1、2、3磁道信息 |
|  |  | 长度：20CM—30CM |
|  |  | 进折口稍宽，设备具有通俗易懂的磁条方向提示 |
|  |  | 符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准，符合ISO/ANSI ISO7811/7812/7813 |
|  |  | 支持低、高抗磁磁条的读取 |
|  |  | 刷卡速度：10-100cm/sec |
|  |  | 磁头使用寿命：50万次 |
|  |  | 接口：RS232/USB 接口 |
| 19 | 机柜 | 提供整机3C证书 |
|  |  | 整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，油漆光滑、工艺精细 |
|  |  | 采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50HZ110V±20%，60HZ的情况下均能正常工作 |
|  |  | 机柜内部件及接口分布合理，易于维护 |
|  |  | 模块全部采用拖拉式道轨维护，内部布线整齐规范 |
|  |  | 设备数据线连接口需连接稳定，不易脱落，为内嵌固定式 |
|  |  | 防水、防尘、防锈、防腐、耐磨 |
|  |  | 整机采用优质钢材制造，坚硬厚实 |
|  |  | 信号指示灯：所有设备进出口处均有操作指示灯，依据客户办理业务流程进行提示 |
|  |  | 关机键、复位键位于外侧，方便行方人员使用 |
|  |  | 机顶盖具备液压杆装置，液压杆上具有安全保护装置，以免液压杆掉落，打开关闭顺畅，安全、方便维护 |
|  |  | 独立的通风系统符合银行要求 |
| 20 | 人体感应 | 可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面 |
|  |  | 感应距离：0—100厘米 |
|  |  | 感应技术：红外 |
|  |  | 感应角度：30度 |
|  |  | 感应距离误差在20%以下 |
|  |  | 工作湿度：20%--95%（无冷凝） |
| 21 | 麦克风 | 频率范围：100Hz-16KHz |
|  |  | 阻抗：≤2.2kΩ |
|  |  | 灵敏度：-58dB±3dB (0dB=1Pa |
|  |  | 信噪比：≥60dB |
|  |  | 方向性：全指向性 |
| 22 | 扬声器 | 支持音量调节功能，最低支持2.0声道 |
|  |  | 支持指定音频文件播报 |
| 23 | 指示信号灯 | 与客户有交互的功能模块均具备信号指示灯，灯光柔和 |
|  |  | 能够正常点亮、熄灭指示灯，指示灯具备常亮、闪烁、熄灭三种状态 |
|  |  | 能够获取到柜门传感器、人体接近传感器的准确状态 |

六、报名材料

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照、资质证书等证明文件，或自然人身份证明；

（二）法律、行政法规规定的其他条件：供应商须提供书面承诺以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“中国裁判文书网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（截图要求须体现供应商名称及查询时间，时间要求公告发布当日起至开标前一天内任意时间）。
     七、文件递交及说明

凡符合报名条件参与投标的，请于公告之日起至2026年3月19日17:30前（每日上午8:30时至12:00时，下午14:00 时至17:30 时，周六、周日不受理），将报名材料递交至麻江县凤凰大道76号1栋麻江农商银行四楼办公室，或通过电子邮箱发送报名材料至gzmjnsyh@163.com。

说明：如中标单位所提供的报名材料、投标响应文件等一切材料中如有虚假不实，我单位有权追究其相关法律及经济责任，并取消其中标资格。

八、项目联系方式信息

联 系 人：卢华章

联系电话：13984455355